Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020 (VII.31.) önkormányzati rendelete

a csapadékvíz közterületre történő kivezetésének szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

E Rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek településrendezési, településképi, vízkárelhárítási és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű használatának, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítésének rendjét és feltételeit.

[E rendelet célja a Dunakeszi városában a csapadékvíz közterületre történő kivezetés okán keletkező nehezen kezelhető csapadékvíz-mennyiség csökkentése a vonatkozó országos szabályozással összhangban.]

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Dunakeszi város közigazgatási területére, valamennyi természetes személy és jogi személy tulajdonában lévő belterületi ingatlanra, függetlenül annak rendeltetésétől.

II. Fejezet

A csapadékvíz közterületre vezetésére vonatkozó szabályok

3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője köteles gondoskodni az ingatlanon keletkező csapadékvíz kezeléséről az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § rendelkezései szerint.

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvizet mindenki köteles a saját ingatlanán belül elszikkasztani, [ingatlanról csapadékvíz közterületre]amennyiben az a telek és a [közterület tulajdonosa, vagy a közútkezelő írásbeli engedélye birtokában lehet kivezetni. Az engedély iránti kérelmet]szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. Ingatlanról csapadékvizet közterületre a [Lakosságszolgálati Osztályhoz kell benyújtani. Az ingatlanon keletkező csapadékvizet más ingatlanára, annak tulajdonosa előzetes hozzájárulása nélkül nem lehet átvezetni]közterület tulajdonosa, vagy a közútkezelő írásbeli hozzájárulás birtokában lehet kivezetni, csapadékvíz-hálózati terhelési hozzájárulás megfizetésének ellenében.

(3) Az engedély iránti kérelmet - 1. számú melléklet - a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára kell benyújtani. Az ingatlanon keletkező csapadékvizet más ingatlanára, annak tulajdonosa előzetes hozzájárulása nélkül nem lehet átvezetni.

4. §

(1) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz kezelése céljából az ingatlan tulajdonosa köteles megfelelő kapacitású csapadékvíz kezelésére [és elszikkasztására ]alkalmas műtárgyakat kialakítani. A [szikkasztandó]kezelendő csapadékvíz mennyisége az építmény tetőszerkezetén keletkező csapadékvíz, [plusz]és az ingatlan leburkolt telekterületén keletkező csapadékvíz összessége.

(2) Az ingatlanon – az építmény tetőszerkezetén, illetve a leburkolt telken – keletkező csapadékvíz mennyiségét a MSZ[. 04 134 1991] EN 12056-1:2001 szabvány alapján kell számítani. Ennek alapján az 1 négyzetméteren keletkező csapadékvíz mennyisége [10 perc átlagos időtartamot]4 éves gyakoriságot figyelembe véve, [14,6 liter/m2]50 mmr/m2. A csapadékvíz [kezelése/szikkasztása]kezelése céljából készített műtárgy [kapacitását a tetőszerkezet és]méretét (m3)  a tetőszerkezetek, a leburkolt telekrész összes felületének és a hivatkozott szabvány szerint megállapított [14,6 liter/m2]50mm/m2 szorzataként kell megállapítani. Képlet: V=Pp*Aeff , ahol Pp: 4 éves gyakoriságú átlag csapadékmennyiséget jelenti (50mm/m2); Aeff: az összes tetőfelület és az ingatlanon belül burkolt felületek összege; V: műtárgy/záportározó mérete (m3).

(3) A tulajdonos köteles megakadályozni, hogy az ingatlanán keletkező csapadékvíz közterületre jusson. Ennek érdekében köteles olyan megoldásokat alkalmazni az ingatlanán, amelyek az ingatlan földrajzi adottságaira tekintettel is megakadályozza, hogy a csapadékvíz a természetes elfolyása következtében is közterületre kerüljön. Ezen túlmenően minden olyan - talajszint feletti vagy alatti - műszaki megoldást meg kell szüntetni az ingatlanon, amely közvetlenül vagy közvetve az ingatlanon keletkező csapadékvizet a közterületre juttatja.

(4) Úszótelek esetében, vagy utcafronti-, vagy zárt soros beépítésű ingatlan esetében Dunakeszi Város Önkormányzatától beszerzett előzetes engedély birtokában közterületen is megvalósítható az ingatlanon keletkező csapadékvíz [kezelését/szikkasztását]kezelését szolgáló műtárgy[.], a (2) bekezdésben foglalt meghatározott számítás szerint.  A közterületi műtárgy kivitelezési költsége és a karbantartása a mindenkori ingatlantulajdonos feladata és kötelessége.

(5) Dunakeszi Város Önkormányzata a tulajdonában lévő közterületeken szikkasztóárkokkal, csapadékcsatornával és szikkasztókutakkal biztosítja a közterületen keletkező csapadékvíz kezelését. Ezeket a közterületi műtárgyakat engedély nélkül az érintett ingatlan tulajdonosa nem szüntetheti meg, nem temetheti be. Amennyiben az ingatlan előtti szikkasztóárkot, szikkasztókutat betemették és azt Dunakeszi Város Önkormányzata felszólítására nem állítják vissza, nem tartják karban és így a közterületen keletkező csapadékvíz kezelését megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik úgy az érintett ingatlan tulajdonosával szemben szankcióként a mindenkor hatályos közösségi együttélés [szabályairól]alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók.

(6) E rendeletben foglaltak betartását Dunakeszi Város Önkormányzata ellenőrizteti. Az ellenőrzés kiterjed a csapadékvíz [kezelését/szikkasztását]kezelését szolgáló műtárgy meglétének, kapacitásának, illetve műszaki állapotának ellenőrzésére. Az ingatlanon történő ellenőrzés előzetes értesítést követően [történhet]történik, a tulajdonos az ingatlanra történő bejutást köteles biztosítani. A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatait ellátó szervezeti egysége minden év szeptember 31-ig [elemzést]felülvizsgálatot végez, amelyben meghatározza a város csapadékvíz szempontjából leveszélyeztetettebb területeit.

(7) Abban az esetben, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosa a saját ingatlanán keletkező csapadékvizet nem e rendeletben meghatározottaknak megfelelően [kezeli/szikkasztja]kezeli és ennek következtében a csapadékvíz közterületre kijut , úgy vele szemben [szankcióként]szankciót állapít meg. A megállapítást követően a [mindenkor hatályos]Hivatal felszólítja az ingatlan tulajdonosát a Rendelet előírása szerinti csapadékvíz kezelésre ennek kivitelezésére 60 nap türelmi időt határoz meg, november 15 - március 15 közötti időszakban a türelmi idő 90 nap, melynek eredménytelen elteltével a ingatlan tulajdonosa ellen a közösségi együttélés [szabályairól]alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók. A kivitelezés megvalósítására szolgáló türelmi idő indokolt esetben, egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

III. Fejezet

[Záró rendelkezések]Csapadékvíz-hálózat terhelési díj meghatározása

5. §

(1) A helyi építési szabályzatban szereplő lakó, vegyes, üdülő és mezőgazdasági területeken (Ln, Lk, Lke, Vt, Üh, Üü, Mk) a közterület tulajdonosa vagy a közút kezelője engedélyezheti részben, vagy teljes egészben a közterületi csapadékvíz hálózatra történő rákötést csapadékvíz-hálózati terhelési hozzájárulás megfizetésének ellenében.

(2) A hozzájárulás mértéke bruttó 200.000,- Ft/m3 csapadékvíz mennyiség. Az ingatlanon – az építmény tetőszerkezetén, illetve a leburkolt telken – keletkező csapadékvíz mennyiségét a 4§ (2) alapján kell számítani. A hozzájárulást egyszeri díjként kell megfizetni. Kérelem alapján méltányosságból fizetési kedvezmény (részletfizetés) vehető igénybe. A terhelési díjat meghatározó határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül a megállapítot terhelési díj 40%-át első részletként és 45 napon belül a fennmaradó 60%-ot második részletként a Dunakeszi Város Önkormányzatának 11784009-15731247 számú számlaszámára történő megfizetéssel. Kérelem alapján, méltányosságból előírható a második részlet megfizetésének végső határidejeként legfeljebb 360 nap, a hozzájárulási díjat meghatározó határozat véglegessé válásától számítva.

[Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.]

6. §

(1) A helyi építési szabályzatban szereplő Egyéb ipari gazdasági területeken/Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató területeken (Gip-E, Gksz) Dunakeszi Város Önkormányzata nevében a Polgármester engedélyezheti részben, vagy teljes egészben a közterületi elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózatra történő rákötést csapadékvíz-hálózati terhelési hozzájárulás megfizetésének ellenében.

(2) A hozzájárulás mértéke bruttó 300.000,- Ft/m3 csapadékvíz mennyiség. Az ingatlanon – az építmény tetőszerkezetén, illetve a leburkolt telken – keletkező csapadékvíz mennyiségét a 4§ (2) alapján kell számítani. A hozzájárulást egyszeri díjként kell megfizetni Dunakeszi Város Önkormányzatának 11784009-15731247 számú számlaszámára történő befizetéssel.

IV. Fejezet

Eljárási szabályok

7. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezési az irányadók.

V. Fejezet

Záró rendelkezés

8. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 33/2020 (VII.31.) önkormányzati rendelethez

Kérelem nyomtatvány